FACULDADE NOVA ROMA

TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Sistema de Controle de Acesso com Registro de Eventos

Documento de Especificação do Projeto

Autores:

iTech, inspirational Tech, by:

Cristiane Hayashi Vasconcelos Lima

Ramon Baier Alves

Pedro Paulo Ramos de Barros

Junho

2026

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/02/2026 | 1.0 | Criação inicial do documento com escopo básico do sistema de controle de acesso. | Cristiane, Pedro, Ramon |
| 12/03/2026 | 2.0 | Atualização do projeto para plataforma ESP32, inclusão de interface LCD, LED RGB, buzzer e preparação para integração com nuvem (IoT). | Cristiane, Pedro, Ramon |

Sumário

- Introdução

- Objetivos

- Justificativa

- Escopo do Projeto

- Requisitos do Sistema

- Arquitetura do Sistema

- Desenvolvimento

- Modelo de Dados

- Plano de Testes e Resultados Esperados

- Conclusão

- Introdução

Este documento apresenta a especificação técnica do projeto Sistema de Controle de Acesso com Registro de Eventos, desenvolvido como protótipo educacional utilizando plataforma de sistemas embarcados baseada em ESP32.

O sistema propõe a implementação de um mecanismo de controle de acesso físico com autenticação por senha digitada em teclado matricial, acionamento mecânico via servo motor e registro estruturado de eventos para monitoramento.

A interface com o usuário é realizada através de:

- Display LCD 16x2

- LED RGB para indicação de status

- Buzzer para alertas sonoros

O projeto é inicialmente validado em ambiente de simulação utilizando Wokwi, seguido de implementação prática em hardware físico (vai depender do professor, a implementação em hardware físico).

Na segunda fase do projeto será incorporada comunicação com a nuvem utilizando IoT, permitindo registro e monitoramento remoto dos eventos de acesso.

- Objetivos

  - Objetivo Geral

Desenvolver um sistema embarcado funcional capaz de controlar o acesso físico mediante autenticação por senha, com registro e futura transmissão de eventos para plataforma em nuvem.

  - Objetivos Específicos

- Implementar leitura de entrada via teclado matricial 4x4.

- Desenvolver algoritmo de validação de senha em linguagem C/C++ para microcontroladores.

- Controlar servo motor com múltiplas posições angulares.

- Implementar interface de usuário através de display LCD.

- Utilizar LED RGB para indicação de estados do sistema.

- Emitir alertas sonoros utilizando buzzer.

- Registrar tentativas válidas e inválidas de acesso.

- Estruturar o projeto utilizando controle de versão Git.

- Preparar o sistema para futura integração com plataforma IoT (TagoIO).

- Justificativa

Sistemas embarcados são amplamente utilizados em aplicações de automação, segurança e controle físico de acesso.

A integração entre hardware e software para validação de acesso representa um caso prático relevante dentro da formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

- O projeto permite consolidar conhecimentos em:

- Programação em linguagem C/C++ aplicada a microcontroladores;

- Arquitetura de sistemas embarcados;

- Integração entre hardware e software;

- Conceitos de Internet das Coisas (IoT);

- Controle de versão com Git;

- Desenvolvimento e simulação utilizando Wokwi.

Além disso, o registro estruturado de eventos permite futura expansão para aplicações corporativas de controle e auditoria de acessos.

- Escopo do Projeto

O sistema será composto por:

- Autenticação por senha numérica.

- Interface de usuário com display LCD.

- Indicação visual através de LED RGB.

- Alertas sonoros através de buzzer.

- Acionamento mecânico via servo motor.

- Registro de eventos de acesso.

- Evolução futura para integração com plataforma IoT (TagoIO).

Não fazem parte do escopo inicial:

- Interface gráfica avançada.

- Banco de dados embarcado no microcontrolador.

- Implementação de criptografia avançada.

- Requisitos do Sistema

  - Requisitos Funcionais

RF01 – O sistema deve permitir a digitação de senha via teclado matricial 4x4.

RF02 – O sistema deve validar a senha digitada comparando com valores armazenados.

RF03 – O sistema deve acionar o servo motor quando a senha for válida.

RF04 – O sistema deve retornar o servo à posição inicial após 5 segundos.

RF05 – O sistema deve registrar tentativas válidas de acesso.

RF06 – O sistema deve registrar tentativas inválidas.

RF07 – O sistema deve bloquear temporariamente após múltiplas tentativas inválidas.

RF08 – O sistema deve fornecer feedback visual e sonoro ao usuário..

  - Requisitos Não Funcionais

RNF01 – O sistema deve ser desenvolvido em linguagem C/C++ para plataforma ESP32.

RNF02 – O tempo de resposta da validação deve ser inferior a 2 segundos.

RNF03 – O projeto deve ser versionado em repositório Git.

RNF04 – A simulação inicial deve ser executável na plataforma Wokwi.

RNF05 – O código deve seguir boas práticas de modularização e organização.

- Arquitetura do Sistema

Diagrama da Arquitetura Local

O sistema adota arquitetura modular em camadas:

Camada de Entrada

Teclado matricial 4x4 responsável pela captura da senha digitada pelo usuário.

Camada de Processamento

O ESP32 realiza:

- leitura da entrada do teclado

- validação da senha

- controle dos dispositivos de saída

- gerenciamento de tentativas de acesso

Camada de Interface

Responsável pela comunicação com o usuário:

- LCD 16x2 – exibição de mensagens

- LED RGB – indicação visual de estado

- Buzzer – alertas sonoros

Camada de Atuação

Servo motor SG90 responsável pela simulação de abertura física de acesso.

  - Arquitetura de Integração com IoT (MVP2)

Na segunda fase do projeto (MVP2), o sistema será expandido para permitir comunicação com a internet utilizando o módulo WiFi integrado do ESP32.

Os eventos de acesso serão enviados para a plataforma IoT TagoIO, possibilitando monitoramento remoto e armazenamento de registros de acesso.

Diagrama ESP32 + WiFi + TagoIO (MVP2)

  - Arquitetura Geral do Sistema

A arquitetura geral do sistema integra os componentes de entrada, processamento, interface e atuação.

Na primeira fase do projeto (MVP1), o sistema funciona de forma totalmente local.

Na segunda fase (MVP2), o ESP32 será conectado à internet permitindo envio de eventos para plataforma IoT.

Diagrama Geral do Sistema

O teclado matricial atua como dispositivo de entrada, permitindo que o usuário digite a senha de autenticação.

O ESP32 realiza o processamento da senha e controla os dispositivos de saída.

O display LCD fornece mensagens ao usuário, enquanto o LED RGB e o buzzer fornecem feedback visual e sonoro sobre o estado do sistema.

O servo motor representa o mecanismo físico de abertura do acesso.

Na segunda fase do projeto, o módulo WiFi integrado do ESP32 permitirá envio de eventos para a plataforma IoT TagoIO, possibilitando monitoramento remoto através de dashboards.

- Desenvolvimento

  - Hardware Utilizado (BOM – Bill of Materials)

| Item | Quantidade |
| --- | --- |
| ESP32 | 1 |
| Teclado Matricial 4x4 | 1 |
| Display LCD 16x2 (I2C) | 1 |
| Servo Motor SG90 | 1 |
| LED RGB | 1 |
| Buzzer | 1 |
| Protoboard | 1 |
| Jumpers | diversos |

  - Diagrama de Blocos do Hardware

  - Montagem

- Teclado conectado aos GPIOs do ESP32.

- Servo conectado ao pino de controle PWM.

- LCD conectado via I2C (SDA e SCL).

- LED RGB conectado a pinos digitais.

- Buzzer conectado a pino PWM.

- Alimentação via 5V e GND comum.

  - Funcionamento do Software

O sistema utiliza:

- Biblioteca Keypad

- Biblioteca ESP32Servo

- Biblioteca LiquidCrystal_I2C

- Estrutura de máquina de estados

Diagrama de Estados do Sistema

Lógica Operacional

- Inicialização dos periféricos.

- Captura sequencial de teclas digitadas.

- Armazenamento temporário da senha.

- Comparação com senhas cadastradas.

- Caso válida:

- Servo move para posição correspondente:

  - Local 1 → 25°

  - Local 2 → 50°

  - Local 3 → 75°

  - Local 4 → 90°

- mensagem exibida no LCD.

- LED verde indica acesso liberado.

- Retorno à posição 0°.

- Caso inválida:

- Registro de tentativa negada.

- LED vermelho indica erro.

- buzzer emite alerta.

- Após múltiplas tentativas inválidas:

- sistema entra em estado de bloqueio temporário.

- Modelo de Dados (Logs – MVP2)

Na segunda fase do projeto os eventos poderão ser registrados em plataforma IoT com os seguintes campos:

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | inteiro | Identificador do evento |
| data_hora | timestamp | Momento do Evento |
| codigo_digitado | string | Senha Inserida |
| status | string | Válido/ Inválido |
| evento | string | Tipo de evento |

- Plano de Testes

  - Testes Funcionais

- 10 tentativas corretas

- 10 tentativas incorretas.

- Verificação do acionamento correto do servo.

- Verificação do bloqueio após múltiplos erros.

  - Métricas Avaliadas

- Tempo médio de resposta.

- Estabilidade do servo.

- Consistência da validação de senha.

  - Resultados Esperados

- Taxa de sucesso ≥ 95%.

- Acionamento correto do servo motor.

- Comportamento consistente do sistema de bloqueio.

- Conclusão

O projeto apresenta uma solução funcional de controle de acesso embarcado com autenticação por senha.

A arquitetura modular permite expansão futura para integração com IoT, possibilitando monitoramento remoto e registro de eventos em nuvem.

A implementação consolida conhecimentos em:

- programação em C/C++ para sistemas embarcados.

- integração hardware-software.

- arquitetura de sistemas embarcados.

- versionamento de código com Git.

Atendendo assim aos objetivos acadêmicos da disciplina.